|  | О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ |
| --- | --- |

С каждым годом все выше становятся строящиеся жилые дома, и многие из Вас имеют квартиры в зданиях повышенной этажности (10 и более этажей). Эти здания выстроены из огнестойких конструкций, в них предусмотрен целый ряд противопожарных устройств, которые должны обеспечить Вашу безопасность при пожаре. Для поддержания противопожарных устройств в постоянной готовности и обеспечения Вашей безопасности в случае возникновения пожара каждый проживающий в здании повышенной этажности должен:

следить за наличием уплотняющих прокладок в притворах квартирных дверей;

доступ к люкам на балконах постоянно держать свободным, а в зимнее время очищать люки от снега и льда;

двери коридоров, в которых расположены пожарные краны, не закрывать на замки и запоры;

следить, чтобы двери лестничных клеток, лифтовых холлов и тамбуров при них имели устройства для самозакрывания (доводчики, пружины);

следить, чтобы ящики пожарных кранов были полностью укомплектованы рукавами и стволами, а кнопки пуска систем пожарной защиты имели соответствующую маркировку об их назначении («Пуск пожарного насоса», «Пуск вентилятора противодымной защиты»). Следить, чтобы пожарные рукава были сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам, не допускать использования их для хозяйственных нужд;

не снимать датчики пожарной сигнализации;

не разрешать детям включать противопожарные устройства;

не хранить вещи в коридорах, на балконах и в лестничных клетках;

не закрывать на замки холлы;

не размещать автомашины на площадках возле зданий и подъездах к ним, необходимых для проезда и установки пожарных автолестниц.

При обнаружении каких-либо неисправностей противопожарного оборудования в доме, необходимо сообщать об этом в управляющую компанию, обслуживающую Ваш дом.

В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01» или «112» указав точный адрес пожара.

Действия в случае пожара в вашей квартире:

немедленно сообщить по телефону «01» или «112»;

если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, покиньте квартиру, закрыв дверь, но, не запирая на замок;

предупредите соседей;

покиньте сами и помогите другим покинуть опасную зону;

если коридор и лестничная клетка сильно задымлены, оставайтесь в квартире, закройте щели в дверях и вентиляционные отверстия мокрыми полотенцами, постельными принадлежностями;

по прибытию пожарных подразделений подайте знак о Вашем местонахождении;

соблюдайте спокойствие;

переждать пожар можно на лоджии или балконе, но закрыв за собой балконную дверь;

для эвакуации из здания не пользуйтесь лифтом.

ГРАЖДАНЕ! Постоянно помните и выполняйте правила пожарной безопасности.

Комитет гражданской защиты населения

администрации Волгограда

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду